定 额 编 制 规 则

（征求意见稿）

《定额编制规则》课题组

2016年11月

- 目  录

1	总 则	3

2	术 语	4

3	基本规定	6

3.1一般规定	6

3.2 组织管理与质量控制	6

3.3档案管理	7

3.4信息管理	7

4	预算定额编制	9

4.1一般规定	9

4.2 定额编制内容	11

4.3 定额编制方法	12

4.4 水平测算和调整	16

4.5 定额编制表格和成果表格	18

5	概算定额编制	29

5.1 一般规定	29

5.2 定额编制内容	31

5.3 定额编制方法	32

5.4 水平测算及调整	33

5.5 定额编制表格和成果表格	34

6	估算指标编制	38

6.1 一般规定	38

6.2 指标编制内容	40

6.3 指标编制方法	40

6.4 水平测算及调整	41

6.5 估算指标测算表格和成果表格	42

7	费用定额编制	55

7.1一般规定	55

7.2定额编制内容	56

7.3 定额编制方法	58

7.4 水平测算及调整	64

7.5 定额编制表格和测算表格	65

8	附则	73

- 总 则

1.0.1  为统一和规范定额的编制活动，提高定额编制成果的质量，依据国家相关法律、法规、规章、制度及标准和规范，制定本规则。

1.0.2  本规则所指的定额包括预算定额、概算定额、估算指标和费用定额等。

1.0.3  本规则适用于国家定额、行业定额、地区定额的编制，企业定额编制可参照使用。

1.0.4  定额编制应遵循客观公正、简明适用的原则。

1.0.5  定额的编制活动，除应符合本规则外，尚应符合国家现行其他规定。

- 术 语

2.0.1  预算定额

在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其基价的标准。

2.0.2  概算定额

完成单位合格扩大分项工程，或扩大结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其有关费用的标准。

2.0.3  估算指标

以建设项目、单项工程、单位工程为对象，反映其建设总投资及其各项费用构成的经济指标。

2.0.4  费用定额

是指在正常施工条件下，完成合格的建筑安装产品，所需的人工费、材料费、施工机具使用费之外的其他相关费用的标准。

2.0.5  定额基价

反映完成定额项目规定的单位建筑安装产品，在定额编制基期所需的人工费、材料费、施工机具使用费或其总和。

2.0.6  人工费

直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产工人的薪酬。

2.0.7  材料费

工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用。

2.0.8  施工机具使用费

施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费。

2.0.9  人工消耗量

在正常施工生产条件下，完成定额规定计量单位的建筑安装产品所消耗的生产工人的工日（工时）数量。

2.0.10  材料消耗量

在正常施工生产条件下，完成定额规定计量单位的建筑安装产品所消耗的各类材料的净用量和不可避免的损耗量。

2.0.11  施工机具台班消耗量

在正常施工生产条件下，完成定额规定计量单位的建筑安装产品所消耗的施工机具台班的数量。

2.0.12  典型工程

是指具备合理的施工组织设计、施工机具配备以及合理的工期、正常的地理气候条件下，选定的能够反映某种技术、工艺和施工特点的代表性工程。

- 基本规定

- 3.1一般规定

3.1.1  定额编制的主要阶段

定额编制的主要阶段应包括计划立项，拟定编制工作大纲，测定与编制，征求意见，审查、报批。

3.1.2  定额名称和编码

1.定额应按照《建设工程定额体系》的要求命名和编码。

2.定额子目的编号

在确定定额册编码后，定额子目编号用三段编码表示，格式为“××-××-×××”。第一段编码表示分册号，一般为1～2位阿拉伯数字，若无分册时，该编码可省略；第二段编码表示章号，一般为1～2位阿拉伯数字；第三段编码表示子目号，一般为1～3位阿拉伯数字。以上各编码可根据情况增加阿拉伯数字的位数。

3.1.3  定额水平

定额水平应反映出先进合理的设计、成熟有效的施工工艺、施工管理和大多数企业在正常施工条件下可以达到的水平，即应为“社会平均水平”。

- 3.2 组织管理与质量控制

3.2.1  国家、各行业、各省级建设工程造价管理机构负责组织相应定额编制工作；编制单位承担定额的具体编制工作，可以是各级建设工程造价管理机构，也可以是建设工程造价管理机构委托的具有相应能力的服务单位；编制组由编制单位负责组建，并明确各编制组、编制人员的职责和分工。

3.2.2  国家、各行业、各省级建设工程造价管理机构负责定额编制全过程的组织管理和质量控制，并制定相应管理制度。

3.2.3  编制单位负责定额编制的具体工作，在管理机构制定的组织管理和质量控制制度要求下，建立有效的组织管理和质量控制机制并实施。

3.2.4  编制组应按照定额编制的具体要求，收集编制资料，测定和编制定额子目，整理并提交工作过程文件和成果文件。

- 3.3档案管理

3.3.1  定额编制档案可分为成果文件和过程文件两类。

1.成果文件包括定额、材机库、编制说明（使用指南）等。

2.过程文件包括全部编制过程资料、送审资料、报批资料。

3.3.2  各级建设工程造价管理机构负责定额编制档案管理，除负责成果文件和过程文件的归档外，还应保证定额编制过程中编制资料的可追溯性、编制人员信息的可追溯性。

3.3.3  定额编制档案的保存期除应符合编制合同和国家等相关规定。

- 3.4信息管理

3.4.1  定额编制工作应利用计算机及网络通讯技术进行有效的信息化管理，从而提高定额编制的进度和质量。

3.4.2  定额编制工作应注重积累数据信息，信息的采集、加工和录入应统一规划、统一编码、系统分类，以利于信息资源共享和深度开发。

3.4.3  在进行具体定额编制时，应对编制的成果文件和所收集的编制信息资料进行整理分析，形成定额数据库，便于应用到以后的定额编制中。定额数据库包括价格信息数据库和成果文件数据库。

3.4.4  定额编制的过程文件、成果输出文件应以Excel、Word等开放格式存储，便于以后定额的管理、调整和数据共享。

- 预算定额编制

- 4.1一般规定

4.1.1  预算定额主要构成

预算定额包括前引部分、正文部分和补充部分三方面内容：

1.前引部分

（1）封面：包括定额名称、编码和发布单位。定额名称和编码需按照《建设工程定额体系》的要求确定。

（2）颁布文件或公告：主要指明定额的内容和发布实施时间。

（3）总说明：包括整套定额所包含的内容，适用范围，主要作用，编制依据，人工、材料、施工机具单价的确定原则，使用规则和方法等。

（4）册说明：包括整册定额主要内容、编制依据、使用规则和方法等。

（5）目录：定额章节目录。

2.正文部分

（1）章说明：包括章主要内容，定额使用和调整规则等。

（2）章工程量计量规则：包括需说明的定额子目计量单位和计量规则等。

（3）定额项目表：包括表头说明（工作内容、计量单位），定额子目编号、名称、基价、人工、材料、施工机具名称、规格、单位、消耗量和单价，定额项目有关问题注释等。

3.补充部分

（1）附录：配合定额使用的相关表格与图样。

（2）术语说明：定额中专用术语的说明。

4.1.2  预算定额编制依据主要包括：

1.本规则；

2.现行的预算定额、价格信息等；

3.现行的建筑安装等工程施工及验收规范、质量评定标准；

4.现行的安全技术操作规程和劳动保护的政策法令；

5.现行的设计标准规范；

6.具有代表性的典型工程施工图及有关标准图；

7.有关科学实验、技术测定和统计、经验资料；

8．新技术、新结构、新设备、新材料和新工艺有关资料等；

9.其他相关依据。

4.1.3  预算定额测定与编制阶段的步骤

1．收集资料

（1）收集现行法律、法规、政策、规范和标准类资料：包括定额、施工及验收规范、安全操作规程、设计标准规范、施工工法等。

（2）普遍收集定额编制基础资料：在已确定的编制范围内，采取表格化的形式收集定额编制基础资料，以统计资料为主，注明所需要的资料内容、填表要求和时间范围。

（3）专题座谈：邀请建设单位、设计单位、施工单位、生产厂家、咨询单位等单位有经验的专业人员召开座谈会，充分听取工程建设参与各方的意见。

（4）现场测定和试验资料：混凝土配合比和砌筑砂浆等试验资料以及现场实际配合比资料等；以及现场人工、材料和施工机械消耗的现场测定资料等。

2．具体编制

（1）确定编制细则：统一编制表格及编制方法；统一计算口径、计量单位和小数点位数的要求；明确有关统一性规定，包括名称、用语、专业术语、符号代码、材料场内运距、材料损耗率的统一，语言文字的简练明确等。

（2）确定定额的章、节、子目的划分，以及子目计量单位和工程量计算规则。

（3）进行定额人工、材料、施工机械台班消耗量的测算、编制和复核。

（4）确定定额各分部分项工程人工工资、材料价格、施工机械台班的基准单价。

（5）进行定额水平的测算、调整和复测等。

4.1.4  预算定额的编制方法

预算定额的编制主要采用技术测定的方法。

- 4.2 定额编制内容

4.2.1  预算定额章、节、子目设置

1．定额章、节应根据施工图设计及施工作业的常规分类方式、专业分工的特点设置；定额子目按照施工图设计深度，以分部分项工程的形体、结构构件和设备特征设置。

2．定额子目粗细划分要适当，兼顾准确性和计算便利性，常用、占工程造价比重大的定额子目步距宜细，反之宜粗。

3．各行业和地区必须按照国家定额编制定额章、节、子目目录，并按照国家定额的调整规定，结合本地区（行业）具体情况，因地制宜进行调整和更新。

4.2.2  预算定额子目的计量单位

1．预算定额的计量单位应采用法定计量单位，并根据分部分项工程的形体、结构构件和设备特征及其变化来确定，应便于准确统计和计算工程量。

2．一般情况下，当结构的三个度量发生变化时，选用体积（m3）或面积（m2）为计量单位；当物体截面形状基本固定或无规律性变化时，采用长度（m、km）为计量单位；当工程量主要取决于重量时，采用质量（t、kg）作为计量单位；当工程量主要取决于数量时，采用台、个、套等计量单位。

3．对于工程量大或单位价值低的定额子目，计量单位可适当扩大。

4．同一类定额项目计量单位应统一，各行业和地区必须按照国家定额做法确定定额子目计量单位。

4.2.3  预算定额工程量计算规则

1．预算定额工程量计算规则应准确、清晰，方便计算，避免含糊不清。国家定额中已明确的定额工程量计算规则，必须按照国家定额的规定执行；若属于行业和地区特有的，可补充制定相应规则。

2．预算定额工程量计算规则宜与《建设工程工程量计算规范》统一。

4.2.4  预算定额子目的工作内容

预算定额子目的工作内容以工序为主要描述对象，包括施工准备、场内搬运、施工操作到完工清理等全部工序。

- 4.3 定额编制方法

4.3.1  人工消耗量编制方法

1.预算定额中人工类别应按照普工、一般技工、高级技工三个等级设置。

2.预算定额人工消耗量的单位按“工日”（工时）表示，每工日按8小时计算。

3.预算定额人工消耗量包括基本用工、辅助用工、人工幅度差等内容。

4.预算定额人工消耗量主要采用现场计时观察法测定。

工人在工作班内消耗的工作时间，按其消耗的性质可分为定额时间和非定额时间。非定额时间不能作为消耗量定额时间。

定额时间包括有效工作时间、不可避免的中断时间和休息时间。有效工作时间包括准备与结束时间、基本工作时间和辅助工作时间。

基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间、休息时间、不可避免中断时间消耗可全部根据现场计时观察确定。也可只测算基本工作时间，对于辅助工作时间、准备与结束工作时间、休息时间、不可避免中断时间消耗等作为其他时间，用经验数据（占基本工作时间百分比）计算，即：定额时间=基本工作时间×（1+其他时间%）。

定额人工消耗量根据定额时间和人工幅度差系数确定：

定额人工消耗量（工日）=定额时间/8小时×（1+人工幅度差系数）

定额人工消耗量（工时）=定额时间×（1+人工幅度差系数）

人工幅度差系数一般考虑5%～10%。按班组测算一定时间段（一整天或几天）完成工作量时，若已综合考虑人工幅度差包含内容，不再重复计算人工幅度差。

5．机械化施工定额子目，则应依据施工机械消耗量和机械作业小组成员组成数量比例加人工幅度差确定，但机械台班中已包含的机械操作人员除外。

定额人工工日=机械需用台班数×机械作业小组成员数×（1+人工幅度差）

4.3.2  材料消耗量编制方法

1.预算定额中的材料有主要材料、辅助材料、周转性材料和其他材料。

2.预算定额中主要材料和辅助材料的消耗量应包括材料净用量和材料损耗量，主要采用计算法、换算法和测定法确定。

（1）计算法：主要用于计算材料的净用量。例如有标准规格的材料，可按规范要求计算定额计量单位耗用量；有设计图纸标注尺寸及下料要求的按设计图纸尺寸可计算材料净用量。

（2）换算法：应用于各种胶结、涂料等材料的配合比用料，根据要求条件换算得出材料用量。

（3）测定法：包括实验室试验法、现场观察和写实法。实验室试验法主要是指各种强度等级的混凝土及砌筑砂浆配合比的耗用原材料数据的计算，需按规范要求试配经过试压合格以后并经必要的调整后得出的水泥、砂子、石子、水的用量。现场观察和写实法，主要适用于新材料、新结构的材料用量，以及材料损耗量的测定。

3.材料损耗量包括从工地仓库运至现场堆放地点或现场加工地点至安装地点的搬运损耗、施工操作损耗和施工现场内堆放损耗等。

材料损耗率=损耗量/净用量×100%

材料损耗量=材料净用量×损耗率

材料消耗量=材料净用量+损耗量=材料净用量×（1+损耗率）

4.定额中周转性材料消耗以摊销量表示。摊销量是指分摊到每一定额计量单位的结构构件上的周转性材料消耗数量。周转性材料的消耗量计算需根据其周转摊销次数确定。

周转材料摊销量=周转使用量－周转回收量

即：摊销量=一次使用量×K1－一次使用量×（1－损耗率）/周转次数=一次使用量×[K1－（1－损耗率）/周转次数]

式中：K1称为周转性使用系数，K1=[1+（周转次数－1）×损耗率] ×周转次数

5.其他材料是用量较少、难以计量的零星材料。在预算定额中一般不列材料名称及消耗量，以金额“元”或百分比“%”表示。

在定额测算时，应列明其他材料的名称、规格、消耗量、单价等信息，以便于其百分比的确定及今后其他材料费的调整与修订。

4.3.3  施工机具台班消耗量编制

1.施工机具台班消耗量包括施工机械和仪器仪表消耗量两部分内容。

2.预算定额施工机具台班消耗量按“台班”表示，每台班按8小时计算。

3.预算定额的机械台班消耗量主要采用现场测算的方法测定，包括拟定机械工作的正常条件和合理的人工、机械配比，确定机械一小时纯工作正常生产率，确定施工机具的正常利用系数，计算施工机具台班消耗量。具体步骤如下：

（1）测定施工机具的生产率

首先确定机械纯工作１小时的生产率。施工机具可分循环动作机械和连续动作机械两类，应分别计算其生产率。

循环动作机械纯工作1h的生产率=机械纯工作1h循环次数×一次循环生产的产品数量

连续动作机械纯工作1h的生产率=工作时间内生产的产品数量工作时间（h）

②确定施工机具的正常利用系数

施工机具的正常利用系数是指机械在工作班内对工作时间的利用率，即机械的纯工作时间与工作班的延续时间之比。

③计算施工机具台班消耗量

施工机具台班产量定额=机械纯工作1h生产率×工作班纯工作时间

或

施工机具台班产量定额=机械纯工作1h生产率×工作班延续时间×机械利用系数

施工机具台班消耗量=定额单位工程量施工机械台班产量定额×（1+机械幅度差系数）

机械幅度差可根据不同项目有所区别。如按一定时间段（一整天或几天）测算完成工作量所需要台班时间，已综合考虑机械幅度差包含内容，不再重复计算机械幅度差。

4. 预算定额的仪器仪表消耗量也需采用现场测算的方法测定，可参考循环动作机械的消耗量测定方法和步骤。

- 4.4 水平测算和调整

4.4.1  预算定额水平测算原则

1．预算定额进行水平测算时，应对常用的、影响工程造价较大的定额子目，与现行定额和市场实际情况进行横向对比，特别是对定额人工消耗量进行对比。

2．预算定额进行水平测算时，重点关注与原定额相比消耗量发生较大变化的定额项目。

3．预算定额进行水平测算时应充分结合施工现场和市场的实际情况，做到测算数据的合理可靠。

4.4.2  预算定额水平测算方法

1．新旧定额的水平测算对比

（1）定额子目消耗量的对比

针对定额中的主要子目进行人工、材料和施工机具消耗量的直接对比分析。

（2）工程直接费的对比

将相同的人工、材料、施工机具的单价计入定额，组成两套统一价格水平的定额预算单价；分别按不同的专业选取典型工程，抽取工程量后，分别编制新、旧两套定额相应的工程直接费，并进行对比分析。

选取的典型工程应结合各专业具体情况，达到中、大型工程规模、工作内容完整齐全、编制采用的定额项目具有本专业一定的涵盖性和代表性。

工程直接费的具体内容应细化，包括工、料、机的详细分析，并应能达到按工程节点或定额章节随机抽取不同工程部位进行工、料、机分析的程度。

新定额直接费水平变化率（%）=（旧定额直接费-新定额直接费）÷旧定额直接费

当以上公式结果为正值时，表示新定额水平提高，直接费下降，

当以上公式结果为负值时，表示新定额水平降低，直接费上升，

当以上公式结果为0时，表示新定额水平与旧定额水平持平。

2.新定额与其他相关定额水平对比

针对新定额与国家或行业定额中的相关定额子目进行直接对比。

3.新定额与实际工程造价的测算对比

将对应的人工、材料和施工机具价格计入新定额，与同一时点实际工程造价进行比对，主要针对重要的分部分项工程或单位工程进行。

4.4.3  预算定额的调整修改

1.定额子目水平直接对比时，若与原定额水平差异较大时，进行差异原因分析和定额修改调整。

2.进行定额直接工程费对比时，若与原定额水平差异较大时，需分析造成差异的原因和定额子目，分析调整和修改的内容和方法。

3.与其他行业相关定额对比时，原则上要求对于已适用于国家定额的相关工程项目，定额水平需与国家定额一致，不宜出现大的偏差，对于与其他行业或地方类似的定额项目，应进行相似子目的水平对比和分析，确定合理定额水平。

- 4.5 定额编制表格和成果表格

4.4.1  定额编制相关表格

1.人工消耗量测定表，见表4-1。

2.材料消耗量测定表，见表4-2。

3.施工机具台班消耗量测定表，见表4-3。

4.4.2  定额测算相关表格

1.新定额与旧定额子目消耗量对比表，见表4-4。

2.直接工程费测算对比表，见表4-5。

3.新定额与其他行业相关定额子目消耗量对比表，见表4-6。

4.实际工程造价的对比表，见表4-7。

4.4.3  定额成果相关表格

1.消耗量定额表格，一般国家定额采用此表格，见表4-8。

2.基价定额表格，一般行业定额采用此表格，见表4-9。

3.全费用定额表格，一般地方定额采用此表格，见表4-10。

表4-1 人工消耗量测定表

| 工程名称 | 测定日期 | 工种配置 | 施工过程 | 施工工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工时消耗测定表 |  |  |  |  |
| 序号 | 施工工序 | 时间消耗（min） | 百分比 | 施工过程中的问题及建议 |
| 一、定额时间 |  |  |  |  |
| 1 | 基本工作时间 |  |  |  |
| 2 | 辅助工作时间 |  |  |  |
| 3 | 准备与结束工作时间 |  |  |  |
| 4 | 休息时间 |  |  |  |
| 5 | 不可避免中断时间 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

表4-2 材料消耗量测定表

| 施工单位名称 |  | 测定日期 |  | 施工过程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料消耗测定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工工序 |  | 材料名称 |  | 材料单位 | 净用量 | 损耗量 | 合计 |
| 1 | 开箱清理检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………… |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备移运 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………… |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础底架配置安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………… |  |  |  |  |  |
| 4 | 本体安装固定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………… |  |  |  |  |  |
| 5 | ………… |  |  |  |  |  |  |  |

表4-3 施工机具台班消耗量测定表

| 施工单位名称 |  | 测定日期 | 机具配置 | 施工过程 | 施工工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台班消耗测定表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工工序 |  | 延续时间 | 产品数量 | 施工过程中的问题及建议 |
| 定额台班 |  |  |  |  |  |
| 1 | 有效的工作时间 | 正常负荷 |  |  |  |
| 2 |  | 有根据地降低负荷 |  |  |  |
| 3 | 不可避免的无负荷时间 |  |  |  |  |
| 4 | 不可避免的中断时间 | 与工艺过程特点有关 |  |  |  |
| 5 |  | 与机器有关 |  |  |  |
| 6 |  | 工人休息时间 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

表4-4 新定额与现行定额子目消耗量对比表

| 册（章节）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 |  |  | 新定额 |  |  |  | 现行定额 |  |  |  | 水平对比（%） |  |
|  |  |  | 子目编号 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 | 子目编号 | 单位 | 单价 | 消耗量 | 单价（元） | 消耗量 |
| 其中 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-5 直接工程费测算对比表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项名称 |  | 新定额 |  |  |  |  | 现行定额 |  |  |  |  | 水平比较（%） |  |  |  |  |
|  |  | 直接工程费 | 其中 |  |  |  | 直接工程费 | 其中 |  |  |  | 直接工程费费 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |
| 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-6 新定额与其他行业相关定额子目消耗量对比表

| 新定额册（章节）名称： |  |  |  |  |  |  | 其他行业相关定额册（章节）名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 |  |  | 新定额 |  |  |  | 其他定额 |  |  |  |  | 水平对比（%） |  |
|  |  |  | 子目编号 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 | 子目编号 | 子目名称 | 单位 | 单价 | 消耗量 | 单价（元） | 消耗量 |
| 其中 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-7 新定额与结算期工程造价的对比表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项名称 | 新定额 |  |  |  |  | 结算价 |  |  |  |  |  | 水平比较（%） |  |  |  |  |
|  | 直接工程费 | 其中 |  |  |  | 结算期年、月 | 直接工程费 | 其中 |  |  |  | 直接费 | 其中 |  |  |  |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |
| 相关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-8 消耗量定额表格

工作内容：略

计量单位：

| 定 额 编 号 |  |  |  | ××-××-××× | ××-××-××× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 10kV油浸式变压器安装 |  |
|  |  |  |  | 容量(250kVA以下) | 容量(500kVA以下) |
| 名 称 |  |  | 单位 | 消 耗 量 |  |
| 人工 | 合计工日 |  | 工日 |  |  |
|  | 其中 | 普工 | 工日 |  |  |
|  |  | 一般技工 | 工日 |  |  |
|  |  | 高级技工 | 工日 |  |  |
| 材料 | 镀锌扁钢 综合 |  | kg |  |  |
|  | ………… |  | kg |  |  |
| 机械 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  |  |
|  | ………… |  | 台班 |  |  |
| 仪表 | 绝缘油试验仪 |  | 台班 |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |

表4-9 基价定额表格

工作内容：略

计量单位：

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | ××-××-××× | ××-××-××× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 10kV油浸式变压器安装 |  |
|  |  |  |  |  | 容量(250kVA以下) | 容量(500kVA以下) |
| 定 额 基 价(元) |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 费 (元) |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 (元) |  |  |  |  |  |  |
| 机 械 费 (元) |  |  |  |  |  |  |
| 仪 表 费（元） |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价 （元） | 消 耗 量 |  |
| 人工 | 合计工日 |  | 工日 |  |  |  |
|  | 其中 | 普工 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 一般技工 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 高级技工 | 工日 |  |  |  |
| 材料 | 镀锌扁钢 综合 |  | kg |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |
| 机械 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |
| 仪表 | 绝缘油试验仪 |  | 台班 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |

表4-10 全费用定额表格

工作内容：略

计量单位：

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | ××-××-××× | ××-××-××× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 10kV油浸式变压器安装 |  |
|  |  |  |  |  | 容量(250kVA以下) | 容量(500kVA以下) |
| 定 额 基 价(元) |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 费 (元) |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 (元) |  |  |  |  |  |  |
| 机 械 费 (元) |  |  |  |  |  |  |
| 仪 表 费（元） |  |  |  |  |  |  |
| 管 理 费（元） |  |  |  |  |  |  |
| 利 润（元） |  |  |  |  |  |  |
| 规 费（元） |  |  |  |  |  |  |
| 税 金（元） |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价 （元） | 消 耗 量 |  |
| 人工 | 合计工日 |  | 工日 |  |  |  |
|  | 其中 | 普工 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 一般技工 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 高级技工 | 工日 |  |  |  |
| 材料 | 镀锌扁钢 综合 |  | kg |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |
| 机械 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |
| 仪表 | 绝缘油试验仪 |  | 台班 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |

- 概算定额编制

- 5.1 一般规定

5.1.1  定额主要构成

包括前引部分、正文部分和补充部分三方面内容：

1.前引部分

（1）封面：包括定额名称、编码和发布单位。

（2）颁布文件或公告：主要指明定额的内容和发布实施时间。

（3）总说明：包括整套定额所包含的内容，适用范围，主要作用，编制原则，人工、材料、施工机具消耗量和单价的确定原则，定额其他使用规则和方法等。

（4）册说明：包括整册定额主要内容、编制依据、工作内容、换算原则、未包括内容，其他使用规则和方法等。

（5）目录：定额章节目录。

2.正文部分

（1）章说明：包括章主要内容，需特别注明的未包括工作内容，定额使用和调整规则等。

（2）章工程量计量规则：包括需解释的定额子目计量单位和计量规则等。

（2）定额项目表：包括表头说明（工作内容、计量单位），定额子目编号、名称、基价、消耗量、未计价材料、单价等。

3.补充部分

（1）附录：配合定额使用的相关表格。

（2）术语说明：定额中专用术语的说明。

（3）人工、材料、施工机具单价取定表。

5.1.2  主要编制依据：

1.本规则；

2.现行的技术标准、设计标准和规范、施工验收规范和质量评定标准；

3.现行的安全技术操作规程和劳动保护的政策法规；

4.现行的预算定额、概算定额、价格信息等；

5.标准图、定型图和通用设计图；

6.符合质量标准和设计要求的设备、材料相关技术参数；

7.正常的地理条件、气候条件和施工环境下的常规施工组织设计；

8.新技术、新结构、新设备、新材料和新工艺的相关资料等；

9.有关科学实验、技术测定和统计、经验资料；

10.典型工程的设备选型、施工图预算和结算等资料；

11.其他相关依据。

5.1.3  概算定额测定与编制阶段的操作步骤

1. 收集资料

根据已经确定的编制方案和概算定额项目，收集和整理各种编制依据，主要包括设计图纸、标准图、定型图和通用设计图等。

2.具体编制

（1）根据已制定的编制细则、定额项目划分和工程量计算规则，对收集到的设计图纸等各种资料进行深入细致的测算和分析，确定人工、材料和施工机具台班的消耗量指标，选定和整理人工、材料和施工机具基准价格，编制概算定额。

（2）测算和调整概算定额水平，即测算新编制概算定额与原概算定额及现行预算定额之间的水平，测算既要分项进行测算，又要通过编制单位工程概算以单位工程为对象进行综合测算。

5.1.4  概算定额编制方法主要有定额移植法，预算定额组合法，标准图、典型图、通用图预算法，典型工程分析法。

- 5.2 定额编制内容

5.2.1  概算定额章、节、子目设置

概算定额章、节设置与预算定额基本一致；概算定额子目应以初步设计深度相适应，兼顾初步设计（基础设计）和施工图设计。章、节、子目设置宜遵循下列要求：

1.设计深度相适应，兼顾初步设计（基础设计）和施工图设计；

2.有利于计价，与技术标准统一、与造价计费规范相结合；

3.便于使用，有利于概算编制，结合概算编制习惯等；

4.适应市场经济发展的要求，与工程量清单和市场造价相结合；

5.利于投资控制和造价管理，估算、概算、招投标标底和报价（含工程量清单计价）、预算、结（决）算保持一致性；

6.原则上按工程类别或专业划分册、按专业或分项工程划分章、按分项工程或分部工程划分节、按分部或分部分项工程划分子目。

5.2.2计量单位的设置

概算定额的计量单位按照所综合的主体实物项目确定。

5.2.3工程量计算规则的设置

概算定额的工程量计算规则可依据主体实物的预算定额工程量计算规则，结合概算定额编制方法确定，概算定额工程量计算规则应满足初步设计深度要求，界限清晰、方便计算。

5.2.4  概算定额的工作内容

概算定额的工作内容是预算定额项目工作内容的整理综合，根据所综合预算定额项目确定。

- 5.3 定额编制方法

5.3.1  定额移植法：概算定额由预算定额或其他定额直接移植。

5.3.2  预算定额组合法：概算定额由相关预算定额进行组合编制。

1．消耗量编制

人工消耗量=∑（人工单位消耗量×相应工程量）

材料消耗量=∑(材料单位消耗量×相应工程量)

施工机具消耗量=∑(施工机具台班单位消耗量×相应工程量)

2．概算定额基价=∑(预算定额单价×相应工程量)＋∑(计价材料单价×相应量)

其中，计价材料是指未包含在预算定额中的材料。

5.3.3  标准图、典型图、通用图预算法：

1.按相关标准图、典型图、通用图计算预算工程量；

2.按工程量、预算定额编制相应概算定额项目的预算，计算人工、材料和施工机具的消耗量和定额基价，形成相应概算定额。

5.3.4  典型工程分析法：选取相应典型工程，计算工程量，并在归并项目的基础上进行综合含量分析，编制人工、材料和施工机具消耗量和定额基价，形成概算定额。

5.3.5  基准价格取定

以地区性和时效性为原则，全国、行业概算定额价格以指定地点价格信息为依据，地方编制概算定额价格取定以省会、直辖市价格信息为依据，定额中人工、材料、施工机具价格信息均为指定时期市场平均价格。

1．人工价格＝某地区某时段劳动力市场平均价格

2．材料价格＝某地区某时段材料市场平均价格

3．施工机具台班价格＝某地区某时段施工机具市场平均价格

5.3.6  概算定额水平与预算定额水平之间应有一定的幅度差。

- 5.4 水平测算及调整

5.4.1  概算定额水平的测算宜符合以下原则：

1．典型工程选取合理、具有代表性，兼顾投资发展方向；

2．根据概算定额的不同编制方法，选取不同的测算重点。

5.4.2  概算定额水平测算方法。

1.新旧概算定额的测算对比。对选取的工程按定额编制期价格水平，分别编制新旧定额的概算投资造价。进行新旧定额的概算投资造价对比分析，包括总投资、单项工程投资造价、单位工程造价、某类定额子目等，统计出差额及差额比例，分析产生的因素，合理性及其影响程度。

2.概算定额与预算定额水平的测算对比。概算定额是根据预算定额移植、组合而成，针对总投资、单项工程投资造价、单位工程造价、分部分项工程造价，分别利用概算定额和预算定额进行工程造价计算，统计差额，并分析原因和合理性。

5.4.3  概算定额的调整修改

在测算与对比分析基础上，提出调整的目标和原则、方法、章节子目，以及具体调整方案；按调整方案调整，再测算和调整直至达到调整目标。

- 5.5 定额编制表格和成果表格

5.5.1  概算定额编制工作表格

1.概算定额综合组成表，见表5-1。

2.人工单价取定表，见表5-2。

3.材料单价取定标，见表5-3。

4.施工机具单价取定表，见表5-4。

5.5.2  概算定额测算表格

1.新旧定额的概算投资造价对比分析表，见表5-5。

2.概算定额与预算定额水平对比分析表，见表5-6。

5.5.3  概算定额表格的表现形式

1.消耗量定额表格，一般国家定额采用此表格，同预算定额，见表4-8。

2.基价定额表格，一般行业定额采用此表格，同预算定额，见表4-9。

3.全费用定额表格，一般地方定额采用此表格，同预算定额，见表4-10。

表5-1 概算定额综合组成表

工作内容：略

| 概算定额 编号 | 预算定额 编号 | 名 称 | 单位 | 工程量 | 计价主材单价 | 定额合价 | 人 工 费 | 消 材 费 | 机 械 费 | 计价主材费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-2 人工单价取定表

| 序号 | 编码 | 工种 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-3 材料单价取定表

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号及参数 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-4 机具台班价格取定表

| 序号 | 编码 | 机具名称 | 规格型号及参数 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-5新旧定额的概算投资造价对比分析表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 新定额 |  |  |  |  | 现行定额 |  |  |  |  | 水平比较（%） |  |  |  |  |
|  |  | 概算投资 | 其中 |  |  |  | 概算投资 | 其中 |  |  |  | 概算投资 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |
| 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-6 概算定额与预算定额水平对比分析表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 概算定额 |  |  |  |  | 预算定额 |  |  |  |  | 水平比较（%） |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 | 其中 |  |  |  | 总投资 | 其中 |  |  |  | 总投资 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 仪器仪表费 |
| 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 估算指标编制

- 6.1 一般规定

6.1.1  估算指标包括前引部分、正文部分和补充部分三方面内容。

1.前引部分

（1）封面：包括指标名称、编码和发布单位。

（2）颁布文件或公告：主要指明指标的内容和发布实施时间。

（3）总说明：包括整套指标所包含的内容，适用范围，编制原则，人工、材料、施工机具消耗量和单价的确定原则，使用规则和方法等。

（4）目录：指标章节目录。

2.正文部分

（1）章节说明：包括章主要内容，指标层级，指标适用范围，指标使用方法和口径调整规则等。

（2）章节工程量计量规则：包括需解释的指标综合子目计量单位和计量规则、换算原则等。

（3）指标项目表：表头说明，包括单位工程（单项、项目）的确切名称、指标子目编号、指标基价、行业特点、规模产能、建设地区、计量单位，表中内容，包括综合（分部分项工程、单位工程、单项工程）内容、技术或设备引进内容、综合内容的估算价及百分比、人工材料施工机具消耗量及其单价等。

3.补充部分

（1）附录：配合指标使用的相关表格。

（2）术语说明：指标中专用术语的说明。

6.1.2  编制估算指标的主要依据

1.本规则；

2.公共建筑中的建筑、构筑物标准图集，各行业、各地区形成系列产能规模的成套标准化设计，具体规模性、代表性的工程设计图；

3.工程建设造价管理规范，项目施工图预算、竣工结算资料等造价管理资料齐全的工程竣工资料，包括工程量清单、设备清单、主要材料用量表等；

4.国家、行业和地区相关政府颁发的现行建设标准、设计规范、施工规范等；

5. 国家、行业和地区相关政府颁发的现行的预算定额，概算定额，费用定额，计量规范等；

6.指标编制期行业和地区相关政府颁发的的人工单价、材料单价、机具台班单价、设备价格及其他价格资料。

6.1.3  估算指标测定与编制阶段的操作步骤

1.收集资料

调查收集与编制内容有关的已经建成或正在建设的工程设计图纸资料、施工资料、概预决算资料等。

2.具体编制

（1）将收集的数据资料按项目划分栏目分类，按照编制年度的现行定额、费用标准和价格，整理调整成编制年度的造价水平及相互比例。并根据已经确定的编制方案，确定人工、材料和机具台班的消耗量指标，各项费用及所占比例，形成估算指标。

（2）将新编的指标与选定工程概预算，在同一价格条件下进行比较校验和调整。

6.1.4  估算指标编制方法主要有实物量分析法、统计分析法和系数估价法。

- 6.2 指标编制内容

6.2.1  估算指标的项目设置

根据估算指标在建设工程不同设计阶段估算中的应用，及相关部门对估算设计深度的要求，估算指标项目可按照单位工程、单项工程和建设项目估算指标三个层级进行设置。

6.2.2  估算指标的计量单位

估算指标的基本单位应采用法定计量单位，根据工程类别、指标设置方式，选用建筑面积、建筑体积、关键设备产能、生产能力或使用功能等表示。

6.2.3  估算指标范围的设置原则

1.估算指标各层级均综合到厂区或土地红线范围内实体工程费用。

2.所选定竣工项目结算资料中含有影响指标通用性的地区边远高寒差别、工程地质差别的地基处理，特殊施工措施费用（如市政交通设施项目中），在综合时应单独列项。

3.使用相关指标编制项目投资估算所必需的厂区或土地红线范围外的市政基础设施工程建设费用、项目其他基本建设费用（包括土地准备费）、预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金等，投资估算应根据项目的具体情况，在修正所采用指标的规模、口径、时间、地区差后，结合估算项目的边界条件按照相关地区或行业规定计算，以便构成完整的建设项目总投资估算。

- 6.3 指标编制方法

6.3.1  实物量分析法。

根据所选定通用标准图集、系列或成套有代表性的工程施工图图纸，采用现行预算定额、概算定额和配套费用定额等编制概（预）算，按一定规程和表格要求进行归纳形成造价指标和经济指标，并分析列出项目的主要工程量及人工、主要材料消耗量及施工机具使用费等。

6.3.2  统计分析法。

根据所选定通用标准图集、系列或成套有代表性的工程施工图预算、竣工结算等造价资料数据，按一定规程和表格要求进行归纳、统计分析直接整理而形成造价指标和经济指标，并列出项目的主要工程量及人工、主要材料消耗量及施工机具使用费等。

6.3.3  系数估价法。

对于部分行业主体工艺设备或主体生产设施投资占比重大，其他辅助内容繁多但投资比重小的项目适用。根据所选定有代表性工程施工图预算、竣工结算等造价资料数据，按一定规程和表格要求进行归纳、通过统计分析整理形成以主体工艺设备购置及安装费（单项工程）或主体生产设施建设费（建设项目）为基数，单项工程中土建、水暖电风等辅助专业，或建设项目中其他辅助和公用生产设施、总图布置、综合管网线路、办公和生活设施占其百分比的造价指标和经济指标，并分析列出项目的主要工程量及人工、主要材料消耗量及施工机具使用费等。

- 6.4 水平测算及调整

6.4.1  估算指标水平测算原则

1.指标测算应涵盖单项工程、单位工程的不同层级、不同分项指标。

2.应在指标预计常用范围或领域选择有代表性工程进行测算。

3.选定的工程建设标准、工艺流程、设备装备水平、施工方法应符合国家安全、环保、节能要求和工艺技术发展方向。

4.测算依据应使用国家、行业、地方现行的预算定额、概算定额、费用定额、计量规范等。

6.4.2  估算指标的测算方法

1.新旧估算指标的对比分析。

针对同一类型的新旧估算指标进行对比，分析差异并找出原因，校验新指标的合理性和科学性。

2.估算指标与概预算定额的对比分析

对选取的工程按以同期价格水平，分别根据概（预）算定额、估算指标编制项目估算投资造价。进行两种方式下估算投资造价对比分析，包括总投资、单项工程投资造价、单位工程造价、指标重点综合子目等，统计出绝对和相对差额，分析产生的因素，合理性及其影响程度。

6.4.3  估算指标的调整修改

在测算与对比分析基础上，剔除不合理因素，对指标进行调整修改，使其科学、合理、实用。

- 6.5 估算指标编制表格和成果表格

6.5.1  估算指标编制表格

1.单位工程估算指标基础数据统计表，见6-1。

2.单项工程估算指标基础数据统计表，见表6-2。

3.建设项目估算指标基础数据统计表，见表6-3。

4.系数估价法的估算指标基础数据统计表，见6-4。

6.5.2  估算指标测算表格

1.新旧指标的估算投资造价对比分析表，见表6-5。

2.估算指标与概预算定额水平对比分析表，见表6-6。

6.5.3  估算指标成果表格

1.工民建工程估算指标成果表格形式，见表6-7。

2.工业项目估算指标成果表格形式，见表6-8。

表6-1 单位工程估算指标基础数据统计表

XX项目土建（XX等）专业

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积和体 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑层数（其中地下） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 概算指标（元/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构及构造特征 |  | 地下基础 |  |  |  |  | 主体结构 |  |  |  |  |  |  | 内外维护墙体 |  |  |  |  |  |  | 楼地面层 |  |  |  |  |
|  |  | 屋面做法 |  | 门窗及幕墙 |  |  |  |  |  | 公共部位装饰 |  |  |  |  |  | 外墙做法 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 一、单位工程造价及费用组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 元 |  |  | 其中各项费用占工程造价比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施项目费 | 其他项目费 |  |  |  | 规费 | 税 金 |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 | 管理费、利润 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中 | 地基处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 每m2耗用量 |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 每m2耗用量 |  |  |
| 1、土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、钢筋砼基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、砖基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、钢筋砼框架柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、钢筋砼框架梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、钢筋砼肋型板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、砖内墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、砖外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、人材机消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 每m2耗用量 |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 每m2耗用量 |  |  |
| 1、定额用工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、机械台班消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、材料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型钢 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁件 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木材 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准砖 |  |  |  |  | 千块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石灰 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂子 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2 单项工程估算指标基础数据统计表

XX项目建设项目XX车间

| 单项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模或产能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工艺流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 估算指标（单位产能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项工程特征描述 |  | 主要工艺流程 |  |  |  |  |  |  | 主要工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道及金属结构 |  |  |  |  |  |  |  | 变配电装备及容量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水、暖、风 |  |  | 自控及仪表 |  |  |  |  |  |  |  | 配套建构筑物 |  |  |  |  |  |  | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 一、单项工程设备购置费用（含运杂费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业设备名称 |  |  |  |  |  | 工程量（台.套.t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 购置费用（元） |  |  |  |  |  |  | 指标（元/台.套.t） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变配电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水、暖、风设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自控及仪表设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单项工程建筑安装造价及费用组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 元 |  |  |  | 其中各项费用占工程造价比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施项目费 |  | 其他项目费 |  |  |  | 规费 |  | 税 金 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  | 机械费 | 管理费、利润 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中 | 工艺设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑及构筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 单位耗用量 |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 单位耗用量 |  |  |  |
| 一、工艺主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、工艺管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、给排水专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、工艺金属结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他装置性材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、电气专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、保温绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、筑炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、辅助专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、土建专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、人材机消耗量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 单位耗用量 |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 单位耗用量 |  |  |  |
| 1、定额用工 |  |  |  |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、机械台班消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、材料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型钢 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁件 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木材 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准砖 |  |  |  |  |  |  | 千块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石灰 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂子 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-3 建设项目估算指标基础数据统计表

XX建设项目

| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模或产能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工艺流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 估算指标（单位产能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项工程特征描述 |  | 主要工艺流程 |  |  |  |  |  |  | 主要工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品方案 |  |  |  |  |  |  | 辅助生产设施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用配套设施 |  |  |  | 办公及生活设施 |  |  |  |  |  |  |  | 总图及综合管网 |  |  |  |  |  | 厂区占地面积 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 一、建设项目设备购置费用（含运杂费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业设备名称 |  |  |  |  | 工程量（台.套.t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 购置费用（元） |  |  |  |  |  | 指标（元/台.套.t） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体车间设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助车间设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、建设项目建筑安装造价及费用组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 其中各项费用占工程造价比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施项目费 |  | 其他项目费 |  |  |  | 规费 |  | 税 金 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费、利润 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中 | 主体车间设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助车间设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总图竖向布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区综合管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 单位耗用量 |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 单位耗用量 |  |  |  |
| 一、工艺主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、工艺管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、给排水专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、工艺金属结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他装置性材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、电气专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、保温绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、筑炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、辅助专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、土建专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、人材机消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 单位耗用量 |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 单位耗用量 |  |  |  |
| 1、定额用工 |  |  |  |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、机械台班消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、材料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型钢 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁件 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木材 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准砖 |  |  |  |  |  |  | 千块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石灰 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂子 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-4 系数估价法的估算指标基础数据统计表

XX项目建设项目XX车间

| 单项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程生产功能 |  |  |  |  |  |  |  | 规模或产能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工艺流程 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  | 主体工艺设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项工程特征描述 | 主要工艺流程 |  |  |  |  | 主要工艺设备 |  |  |  |  |  |  | 管道及金属结构 |  |  |  |  | 变配电装备及容量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水、暖、风 |  | 自控及仪表 |  |  |  |  |  | 配套建构筑物 |  |  |  |  | 电线电缆 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 一、估计参考系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 系数 |  | 项目 |  |  |  | 单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 系数 |  |
| 1、工艺设备 |  |  | t |  | 3000 |  |  |  |  | 1.00 |  | 12、照明防雷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、工艺管道 |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、工艺金属结构 |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、其他装置性材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、保温绝热 |  |  | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、筑炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、厂房土建 |  |  | M2 |  | 12300 |  |  |  |  | 0.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、设备基础 |  |  | M3 |  | 1800 |  |  |  |  | 0.030 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、采暖通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、人材机消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 单位耗用量 |  |  |  | 项目 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 单位耗用量 |  |  |  |
| 1、定额用工 |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、机械台班消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、材料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型钢 |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁件 |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木材 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准砖 |  |  |  | 千块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石灰 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂子 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅以单项工程为例给出系数估价法的估算指标基础数据统计表。

表6-5 新旧指标的估算投资造价对比分析表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 新指标 |  |  |  |  | 现行指标 |  |  |  |  | 水平比较（%） |  |  |  |  |
|  |  | 估算投资 | 其中 |  |  |  | 估算投资 | 其中 |  |  |  | 估算投资 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 |
| 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-6 估算指标与概预算定额水平对比分析表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 估算指标 |  |  |  |  | 概预算定额 |  |  |  |  | 水平比较（%） |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 | 其中 |  |  |  | 总投资 | 其中 |  |  |  | 总投资 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 |
| 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-7 工民建项目估算指标成果表格形式

|  |  |  |  |  | 单位： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 指 标 编 号 |  |  |  |  |
|  | 项 目 |  | 单 位 |  |  |
|  | 指标基价 |  | 元 |  |  |
| 一 | 建筑工程费用 |  | 元 |  |  |
| 二 | 安装工程费用 |  | 元 |  |  |
| 三 | 设备购置费 |  | 元 |  |  |
| 四 | 工程建设其他费用 |  | 元 |  |  |
| 五 | 基本预备费 |  | 元 |  |  |
| 建 筑 安 装 工 程 费 |  |  |  |  |  |
| 直 接 费 | 人工费 | 建筑工程人工 |  | 工日 |  |
|  |  | 安装工程人工 |  | 工日 |  |
|  |  | 人工费小计 |  | 元 |  |
|  | 材料费 | 主要材料 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | 其他材料 |  | 元 |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | 材料费小计 |  | 元 |  |
|  | 机械费 | 机械费 |  | 元 |  |
|  |  | 其他机械 |  | 元 |  |
|  |  | 机械费小计 |  | 元 |  |
|  | 小计 |  |  | 元 |  |
| 综合费用 |  |  |  | 元 |  |
| 合计 |  |  |  | 元 |  |

表6-8 工业项目估算指标成果表格形式

|  |  |  |  |  | 单位： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 指 标 编 号 |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 |  |  | 单位 |  |  |
|  | 指标基价 |  |  | 元 |  |  |
| 一 | 建筑工程费用 |  |  | 元 |  |  |
| 二 | 安装工程费用 |  |  | 元 |  |  |
| 三 | 设备购置费 |  |  | 元 |  |  |
| 四 | 工程建设其他费用 |  |  | 元 |  |  |
| 五 | 基本预备费 |  |  | 元 |  |  |
| 建 筑 安 装 工 程 费 |  |  |  |  |  |  |
| 直 接 费 | 人工费 |  | 建筑工程人工 | 工日 |  |  |
|  |  |  | 安装工程人工 | 工日 |  |  |
|  |  |  | 人工费小计 | 元 |  |  |
|  | 材料费 |  | 主要材料 |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料 | 元 |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 | 元 |  |  |
|  | 机械费 |  | 机械费 | 元 |  |  |
|  |  |  | 其他机械 | 元 |  |  |
|  |  |  | 机械费小计 | 元 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 元 |  |  |
| 综合费用 |  |  |  | 元 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 元 |  |  |
| 主 要 设 备 列 表 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 设备型号规格 |  | 单位 | 单价（元） | 数量 |

- 费用定额编制

- 7.1一般规定

7.1.1  费用定额的基本构成

1.前引部分

（1）封面：包括定额名称、编码、发布单位和时间。

（2）颁布文件或公告：需指明定额的内容和发布实施时间。

（3）前言：包括定额编制的背景和原则，主要编制过程和变化等。

（4）目录：定额章节目录

2.正文部分

（1）总则：包括定额的编制目的，主要内容和适用范围等。

（2）术语。

（3）费用构成及计算标准：包括各项费用的构成和计算方法、标准。

3.补充部分

（1）附录：费用构成表格等。

（2）参考文献和资料：定额编制参考的文献和资料。

7.1.2  费用定额编制依据主要包括：

1.本规则；

2.现行的《建筑安装工程费用项目组成》；

3.《建设工程工程量清单计价规范》；

4.国家相关法律、法规，行政法规、规章，国家或行业标准等；

5.国家、省（自治区、直辖市）或行业主管部门发布的各类工程项目有关费用设置及标准；

6.现行的概预算定额、费用定额、价格信息等；

7．企业实际财务数据、成本数据和工程调研数据等；

8.其他有关依据。

7.1.3  费用定额测定与编制阶段的操作步骤

1．依据现行的《建筑安装工程费用项目组成》确定费用定额所包含的费用项目的内容和明细；

2.明确各项费用所包含的内容和范畴，确定其定义描述；

3.广泛收集不同地区工程数据和不同企业财务数据，确定每项费用在不同地区和工程中的支出金额；

4.选定计算费用的计费基数，并根据计费基数和费用支出，确定各项费用的计费费率。

5.选取典型工程，进行费用定额的水平测算，根据水平测算的结果对费用定额中存在的问题进行分析并进行调整。

6.整理文字和数据，形成费用定额的成果文件。

7.1.4  费用定额编制方法

费用定额主要采用统计分析的方法来编制。

- 7.2定额编制内容

7.2.1  费用定额项目设置。

费用定额的费用项目是指建设投资的各项组成。其中建筑安装工程费组成有两种划分方式：

1.按照费用构成要素划分：建筑安装工程费由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。

2.按照工程造价形成划分：建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。

7.2.2 费用项目的计费基数

费用定额的计费基数可根据费用内容和性质的不同，分为“定额人工费”“定额人工费+定额施工机具费”“定额人工费+材料费+定额施工机具费”三种。

7.2.3人工、材料、施工机具费用

1.人工费

公式1：人工费=∑（工日消耗量×日工资单价）

日工资单价=（生产工人平均月工资+平均月奖金、津贴补贴、特殊情况下支付的工资+平均月社会保险费、住房公积金）/年平均每月法定工作日

公式1是编制定额确定定额人工单价或发布人工成本信息的参考依据。

公式2：人工费=∑（工程工日消耗量×该工种日工资单价）

公式2适用于工程造价管理机构编制计价定额时确定定额人工费。各工种日工资单价应按照工种技术复杂程度，通过市场调查、参考实物工程量人工单价综合分析确定。

2.材料费

材料费=∑（材料消耗量×材料基价）

材料基价＝[（供应价格＋运杂费）×〔1+运输损耗率(%)〕]×[1+采购保管费率(%)]

3.施工机具使用费

（1） 施工机械使用费

施工机械使用费=∑（施工机械台班消耗量×施工机具台班单价）

施工机械台班单价=折旧费+检修费+维护费+安拆费及场外运费+人工费+燃料动力费+其他费

确定定额中的施工机械使用费时，应根据《建筑施工机械台班费用定额》结合市场调查编制施工机械台班单价。

（2）仪器仪表使用费

仪器仪表使用费=∑（仪器仪表台班消耗量×仪器仪表台班单价）

施工仪器仪表台班单价=台班折旧费+台班维护费+台班校验费+台班动力费

- 7.3 定额编制方法

7.3.1 企业管理费编制方法

1.企业管理费的计算公式

企业管理费应以定额人工费或（定额人工费+定额施工机具费）作为计算基数，其费率根据历年工程造价积累的资料，辅以调查数据确定。

（1）以人工费为计算基础

企业管理费费率（%）＝生产工人年平均管理费年有效施工天数×人工单价×100%

（2）以人工费和施工机具费合计为计算基础

企业管理费费率（%）＝生产工人年平均管理费年有效施工天数×（人工单价+每一工日机械使用费）×100%

2.企业年均管理费测定方法

（1）设置标准模型企业：以设定标准模型企业的全员人数作为基础。企业人员分类如下：

①管理人员：包括干部、勤杂人员和其他无产值用工人员（包括外包队伍中的非生产人员）；

②生产工人：包括自有生产工人、劳务输入生产工人、对外分包生产工人；

③材料管理人员：材料保管费开支的材料管理人员；

④福利人员：福利费开支的人员。

企业人员分类可通过调研获得。

（2）计算全年日历工作天数：按照《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》（劳社部发〔2008〕3号）规定，全年日历工作天数250天；月日历工作天数20.83天。

（3）计算管理人员工资

管理人员的基本工资、工资性补贴按平均工资计算：以近三个年度各地方城镇在岗职工平均工资薪金为基础，并辅以调研数据修正。

（4）计算办公费：按企业近三年调研数据综合测算或以实际统计数据进行计算。

（5）计算差旅交通费：按企业近三年调研数据综合测算或以实际统计数据进行计算。

（6）计算固定资产使用费：以企业管理和实验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等固定资产原值减掉残值为基础，根据《企业会计准则》（中华人民共和国财政部令第33号）及2008年1月实施的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）规定，计算折旧、大修、维修或租赁。以综合折旧率进行计算。

折旧方法:采用直线法

折旧年限根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》确定：

①房屋、建筑物                          20年

②机器、机械和其他生产设备              10年

③与生产经营活动有关的器具、工具、家具   5年

④构成固定资产的运输工具                 4年

⑤电子设备                               3年

（7）计算工具用具使用费：按企业近三年调研数据综合测算或以实际统计数据进行计算。

（8）计算职工福利费：根据财政部《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企〔2009〕242号）精神，区别具体情况按不超过工资薪金的14%部分进入成本，不含规费中开支内容。费用内容包括：

①职工福利费开支范围内的传统项目，如因公外地就医费、没有实行统筹的医疗费、职工供养的直系亲属医疗补贴等。

②离退休统筹外费用、职工疗养费、企业未分离的福利设施的折旧和保养费用，符合国家规定的供暖补贴费。

③未实行货币改革的住房、交通、通讯等补贴。

（9）计算劳动保险费：根据企业实际情况，参照地方标准计算确定。

（10）计算劳动保护费：按企业近三年调研数据综合测算。

（11）计算检验试验费：按企业近三年调研数据综合测算。

（12）计算工会经费：按企业职工工资总额分别计算。

①管理人员计提工会经费：根据规定按平均工资薪金的2%计算。

②生产工人计提工会经费：根据规定按定额人工费的2%计算。

（13）职工教育经费：根据《企业财务通则》（中华人民共和国财政部令第41号）和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，按职工工资总额的2.5%提取。

①管理人员计提职工教育经费：根据规定按平均工资薪金的2.5%计算。

②生产工人计提职工教育经费：根据规定按定额人工费的2.5%计算。

（14）财产保险费：

①财产保险：按全部财产的商业保险费率计算。

②车辆保险：按车辆数量及相应的保险费率计算。

（15）财务费用：按企业年度完成产值，考虑工程预付款比例、企业流动资金周转次数及利率综合确定流动资金贷款和融资费用。

（16）税金：

①房产税：按房产原值一次扣除30%，税率为1.2%计算。

②车船使用税：按吨位征收计算。

③土地使用税：按管理人员平均占用土地面积计算。

④印花税：主要按证帐、合同正本的印花税计算。

⑤城市维护建设税：按企业近三年调研数据综合测算。

⑥教育费附加：按企业近三年调研数据综合测算。

⑦地方教育附加：按企业近三年调研数据综合测算。

（17）其他：按各地相关规定结合企业实际发生费用计算。

上述企业管理费测定方法可基于准确的财务报表数据进行佐证和参考。

7.3.2 利润的编制方法

利润应以定额人工费或（定额人工费+定额施工机具费）作为计算基数，其费率根据历年工程造价积累的资料，并结合建筑市场实际确定，以单位（单项）工程测算。

7.3.3 规费的编制方法

工程排污费等其他应列入的规费项目应按工程所在地环境保护等部门规定的标准缴纳，按实计取列入。

7.3.4 税金的编制方法

税金=税前工程造价×建筑业增值税税率

税前工程造价为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、规费、企业管理费和利润等费用之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。建筑业增值税税率为11%。

7.3.5 措施项目费编制方法

措施项目中国家计量规范规定应予计量的措施项目，其计算公式为：措施项目费=∑（措施项目工程量×综合单价）；国家计量规范规定不宜计量的措施项目可按照计费基数乘费率的方式计算。

1.安全文明施工费

安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费四项内容。

安全文明施工费的测定应综合考虑现场发生的相关费用，结合各专业工程项目的实际情况计列所发生的费用，按企业实际发生的三年平均数值综合分析，合理测定本费用，以费率的形式体现。安全文明施工费的计费基数应为定额基价、定额人工费或（定额人工费+定额施工机具费），综合费率为环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费四项费用费率之和，即：

安全文明施工费费率（%）=环境保护费费率（%）＋文明施工费费率（%）＋安全施工费费率（%）＋临时设施费费率（%）

（1）以定额基价为计算基础

企业管理费费率（%）＝生产工人年平均管理费年有效施工天数×人工单价×人工费占定额基价比例（%）

（2）以人工费和机械费合计为计算基础

企业管理费费率（%）＝生产工人年平均管理费年有效施工天数×（人工单价+每一工日机械使用费）×100%

（3） 以人工费为计算基础

企业管理费费率（%）＝生产工人年平均管理费年有效施工天数×人工单价×100%

2.夜间施工增加费

夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。

夜间施工费的测定应综合考虑现场发生的夜间施工费用，结合各专业工程项目的实际情况计列所发生的费用，按企业实际发生的三年平均数值综合分析，合理测定本费用，以费率的形式体现。

夜间施工增加费=计费基数×夜间施工增加费费率（%）

计费基数应为定额人工费或（定额人工费+定额施工机具费），其费率由工程造价管理机构根据各专业工程特点和调查资料综合分析后确定。

3.二次搬运费

二次搬运费是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。

二次搬运费=计算基数×二次搬运费费率（%）

计费基数应为定额人工费或（定额人工费+定额施工机具费），其费率由工程造价管理机构根据各专业工程特点和调查资料综合分析后确定。

4.冬雨季施工增加费

冬雨季施工增加费：是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。

冬雨季施工增加费=计算基数×冬雨季施工增加费费率（%）

计费基数应为定额人工费或（定额人工费+定额施工机具费），其费率由工程造价管理机构根据各专业工程特点和调查资料综合分析后确定。

5.已完工程及设备保护费

已完工程及设备保护费：是指竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。

已完工程及设备保护费=计算基数×已完工程及设备保护费费率（%）

计费基数应为定额人工费或（定额人工费+定额施工机具费），其费率由工程造价管理机构根据各专业工程特点和调查资料综合分析后确定。

- 7.4 水平测算及调整

7.4.1 费用定额水平的测算宜符合以下原则：

1．实事求是，客观公正。

2．典型工程选取合理、具有代表性；

3．测算口径保持一致，避免时间、地点等因素带来的差异；

4．确保采集数据的真实性和准确性，反映典型企业的实际情况。

7.4.2典型工程的选取。

选取工程属于定额适用范围内的工程，工程具有典型、代表性；选取的工程种类及数量与现在建或近期已建各类工程比例一致，宜与未来规划建设各类工程比例一致。

7.4.3 测算与对比分析。

1.新旧定额对比法：根据所选典型工程，利用新旧定额分别计算各项费用以及总费用，进行对比分析，统计出差额、差额比例，分析产生的因素及影响程度。

2.历史结算价格对比法：利用费用定额计算典型工程中各项费用数值，并与此工程历史结算资料进行对比分析，统计出差额、差额比例，检验分析其偏差是否合理。

7.4.4 定额的调整

在测算与对比分析基础上，提出费用定额具体调整方案；按调整方案调整，再测算和调整直至达到调整目标。

- 7.5 定额编制表格和测算表格

7.5.1 费用定额编制表格

1. 施工企业人员构成、工资情况调查表，见表7-1。

2. 施工企业管理费、规费调查表，见表7-2。

3. 施工企业成本调查表，见表7-3。

4. 施工企业措施费调查表，见表7-4。

7.5.2 费用定额测算对比表

1.新旧定额测算对比表，见表7-5。

2.历史结算价格测算对比表，见表7-6。

表7-1 施工企业人员构成、工资情况调查表

| 填报单位（公章）： 并请注明施工单位的专业性质：（画勾） 土建 □ 安装 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | **年 | **年 | **年 | 平均 |
| 1 | 全员人数(人) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其中 | 非生产人员（人） | 小计（人） |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 其中 | 管 理 人 员（人） |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 勤杂服务人员（人） |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 福 利 人 员（人） |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 材 料 人 员（人） |  |  |  |  |
| 7 |  | 生产工人（人） | 小 计（人） |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 其中 | 自有生产工人（人） |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 外包队人数（人） |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 其中：管理服务人员 |  |  |  |  |
| 11 | 生产工人全年实际平均工资收入（元/人年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 非生产人员全年实际平均工资收入（元/人年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其中：（1）管理人员年平均工资(元/人月) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | （2）勤杂服务人员年平均工资(元/人月) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 全年完成施工产值(万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 全员劳动生产率（万元/人年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 施工所涉及的省份：1、 2、 3、 4、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1、以独立核算单位为填报对象，按企业实际情况填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、请注明施工所涉及的省份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、非生产人员人数中——勤杂服务人员含消防、警卫、保安人员人数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、生产工人人数中——自有生产工人含合同制工人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7-2 施工企业管理费、规费调查表

| 填报单位（公章）： 按施工单位的专业性质分别填报：（画勾） 土建 □ 安装 □ （万元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费 用 项 目 | **年 | **年 | **年 | 算术平均 |
| 1 | 管理人员工资 |  |  |  |  |
| 2 | 办 公 费 |  |  |  |  |
| 3 | 差旅交通费 |  |  |  |  |
| 4 | 固定资产使用费 |  |  |  |  |
| 5 | 工具用具使用费 |  |  |  |  |
| 6 | 劳 动 保 险 费 |  |  |  |  |
| 7 | 工 会 经 费 |  |  |  |  |
| 8 | 职工教育经费 |  |  |  |  |
| 9 | 财产保险 费 |  |  |  |  |
| 10 | 财 务 费 用 |  |  |  |  |
|  | 其中：贷款利息 |  |  |  |  |
| 11 | 税 金 |  |  |  |  |
| 12 | 其 他 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 13 | 规费实际缴纳支出 |  |  |  |  |
| 14 | （1）养老保险费支出 |  |  |  |  |
| 15 | （2）失业保险费支出 |  |  |  |  |
| 16 | （3）医疗保险费支出 |  |  |  |  |
| 17 | （4）企业职工生育保险 |  |  |  |  |
| 18 | （5）工伤保险 |  |  |  |  |
| 20 | （7）住房公积金支出 |  |  |  |  |
| 21 | （8）现场排污费支出 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
| 注：按企业实际开支情况填报 |  |  |  |  |  |

表7-3 施工企业成本调查表

| 填报单位（公章）： 按施工单位的专业性质分别填报：（画勾） 土建 □ 安装 □ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预算成本 （万元） | 实际成本 （万元） | 降低成本 （万元） | 降低率% |
| 1 | 人 工 费 |  |  |  |  |
| 2 | 材 料 费 |  |  |  |  |
| 3 | 机 械 费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他直接费 |  |  |  |  |
| 5 | 间 接 费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：（1）施工管理费 |  |  |  |  |
| 7 | （2） 规 费 |  |  |  |  |
| 8 | 利 润 |  |  |  |  |
| 9 | 税 金 |  |  |  |  |
| 10 | 工 程 造 价 |  |  |  |  |
| 注：本表按三个年度分别填写。 |  |  |  |  |  |

表7-4 施工企业措施费调查表

| 填报单位（公章） 按施工单位的专业性质分别填报：（画勾） 土建 □ 安装 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 年度 |  |  | 算数平均 |
|  |  |  |  | **年 | **年 | **年 |  |
| 1 | 全年完成施工产值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 在施**(m) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 在施**（m2) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业全年平均人数（人） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其中：（1）自有生产工人人数 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | （2）外包工人数 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 临时设施费 | 临时设施费支出及摊销款（万元） |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 其中 | ①一次性支出（万元） |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 其中：安全防护、文明施工措施费用 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ②本年摊销数（万元） |  |  |  |  |
| 11 | 临时设施在用数量 | 在用临时设施房屋情况 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 其中 | ①宿舍（m2) |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ②办公用房（m2） |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ③文化娱乐用房（m2) |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ④食堂、澡堂等福利用房（m2） |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ⑤其他用房（m2) |  |  |  |  |
| 17 |  | 其他设施用量 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 其中 | ①照明(米） |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ②通风（米） |  |  |  |  |
| 20 |  |  | ③监控探头（个） |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ④各种窨井（个） |  |  |  |  |
| 22 |  |  | ⑤各种空调（匹） |  |  |  |  |
| 23 |  |  | ⑥其他：不包括在上述项目的临设 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 其中：A |  |  |  |  |
| 25 |  |  | B |  |  |  |  |
| 26 |  |  | C |  |  |  |  |
| 27 |  |  | D |  |  |  |  |
| 28 | 2000元以下工器具使用费（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 冬雨季施工降效费用（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 夜间施工降效费用（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 零星二次倒运费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

表7-5新旧定额测算对比表

| 册（章节）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 新定额 |  |  | 旧定额 |  |  | 水平对比（%） |  |  |
|  | 取费基数 | 费率 | 费用（万元） | 取费基数 | 费率 | 费用（万元） | 取费基数 | 费率 | 费用（万元） |
| 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冬雨季施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜间施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7-6 历史结算价格测算对比表

| 册（章节）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 新定额 |  |  | 工程结算价格 |  |  | 水平对比（%） |  |  |
|  | 取费基数 | 费率 | 费用（万元） | 取费基数 | 费率 | 费用（万元） | 取费基数 | 费率 | 费用（万元） |
| 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冬雨季施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜间施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附则

8.0.1  本规则由住房和城乡建设部标准定额司负责解释。

8.0.2  各行业及地方造价和定额主管部门应根据本规则，制定定额编制细则或操作手册，并报住房和城乡建设部标准定额司审查、备案。

8.0.3  本规则自印发之日起施行。